Отчёт по проблеме деформации платы / уходу коэффициента

1. Суть проблемы

По текущим наблюдениям, в изделии фиксируется деформация платы, сопровождающаяся уходом масштабного коэффициента на уровне 3–5% после воздействия ТВЦ или ТВЧ. После этого изменение проявляется устойчиво на космическом аппарате, то есть носит не кратковременный, а закреплённый характер.

На данный момент проблема фактически закрывается не устранением причины, а заменой всего модуля, что указывает на отсутствие подтверждённого механизма отказа на уровне элемента, платы, крепления или сборки.

Первопричина неизвестна. Ведётся оценка влияния возможных факторов. Одновременно рассматривается вариант расширения допуска, однако это связано с техническим риском.

---

2. Что именно известно на данный момент

Из имеющегося описания можно выделить следующие факты:

1. Есть деформация платы.

2. Есть связанный с этим или совпадающий по времени уход коэффициента масштаба на 3–5%.

3. Уход проявляется после ТВЦ или ТВЧ.

4. На космическом аппарате эффект сохраняется стабильно, а не исчезает сам.

5. Причина явления не установлена.

6. Текущее практическое решение — замена всего модуля.

7. Идёт оценка влияния возможных факторов.

8. Обсуждается возможность изменения/расширения допуска, но это создаёт риск принятия неустранённой проблемы как нормы.

---

3. Предварительная техническая интерпретация

3.1. Возможный характер дефекта

Проблема выглядит как структурно-функциональная нестабильность, где механическое или термомеханическое воздействие приводит к изменению параметров измерительного/электронного тракта.

Если после ТВЦ/ТВЧ уходит именно масштабный коэффициент, это может означать, что изменяется:

геометрия чувствительного узла;

механическое напряжённое состояние платы;

параметры опорных элементов;

условия работы аналогового тракта;

характеристики крепления, заливки, пайки или материалов платы.

3.2. Почему это опасно

Самая неприятная часть тут не сам факт ухода на 3–5%, а то, что он:

возникает после внешнего воздействия;

не имеет подтверждённой первопричины;

остаётся устойчивым в эксплуатации;

сейчас компенсируется заменой целого модуля, а не локальным исправлением.

Это означает, что существует риск скрытого системного дефекта, который пока просто маскируется сервисным или производственным действием.

---

4. Возможные причины, которые следует проверить

Ниже не утверждение, а рабочие гипотезы. То есть не истина с небес, а список подозреваемых.

4.1. Термомеханическая деформация платы

После ТВЦ/ТВЧ могут возникать остаточные напряжения, вызывающие:

изгиб платы;

локальную деформацию в зоне чувствительных компонентов;

изменение взаимного положения элементов;

нарушение плоскостности крепления.

Это особенно вероятно, если чувствительный канал зависит от точной геометрии или стабильности монтажа.

4.2. Различие коэффициентов теплового расширения материалов

Если в сборке присутствуют разные материалы с различным коэффициентом теплового расширения, возможно:

накопление напряжений при циклировании;

пластическая деформация отдельных узлов;

постепенный необратимый сдвиг характеристик.

Нужно проверить сочетания:

материал платы;

компаунд/герметик/клей;

корпус;

стойки, винты, прижимы;

чувствительный элемент;

массивные компоненты.

4.3. Влияние крепления платы

Деформация может быть не “в самой плате”, а в её посадке:

избыточный момент затяжки;

перекос опор;

неравномерный прижим;

жёсткая схема крепления без компенсации тепловых деформаций.

После ТВЦ такая схема может переводить обратимую деформацию в необратимую.

4.4. Дрейф параметров электронных компонентов

Если масштабный коэффициент определяется аналоговой схемой, причиной могут быть:

дрейф резистивных цепей;

изменение опорного напряжения;

параметры усилителей;

микротрещины пайки;

деградация соединений после термоциклирования.

4.5. Локальные дефекты пайки / межслойных соединений

После ТВЦ/ТВЧ возможны:

микротрещины в пайке;

деградация BGA/выводных соединений;

изменение переходного сопротивления;

трещины в дорожках или via.

Это может не давать полного отказа, но вызывать стабильное смещение параметра.

4.6. Влияние технологического процесса

Если проблема не всегда воспроизводится одинаково, стоит проверить разброс технологических факторов:

партия материалов;

режим пайки;

остаточная влажность;

способ фиксации платы в корпусе;

допуски на сборку;

заливка/герметизация;

калибровка до и после ТВЦ.

---

5. Почему замена всего модуля — плохое конечное решение

Текущая мера в виде замены всего модуля может быть оправдана как временная эксплуатационная мера, но как техническое решение она слабая по нескольким причинам:

1. Не устраняется корневая причина.

2. Сохраняется риск повторяемости дефекта на новых модулях.

3. Невозможно надёжно прогнозировать ресурс и стабильность.

4. Растут стоимость и трудоёмкость.

5. При отсутствии механизма дефекта расширение допуска превращается в формальное прикрытие проблемы, а не в инженерное решение.

---

6. Оценка идеи расширения допуска

В описании звучит мысль о возможности пересмотра допуска: фактически принять отклонение уровня 3–5% как допустимое или близкое к допустимому диапазону. Здесь нужно очень аккуратно.

Потенциальная выгода

снижение числа браковок;

уменьшение количества замен модулей;

упрощение принятия изделий;

экономия времени и ресурсов.

Основные риски

1. Неизвестная причина дефекта остаётся внутри системы.

2. Уход коэффициента может быть не единственным проявлением более глубокой деградации.

3. Если процесс продолжится в эксплуатации, сегодняшние 3–5% могут оказаться лишь начальной фазой.

4. Расширение допуска может скрыть производственную нестабильность.

5. Для космической техники это особенно опасно, потому что “формально проходит” и “физически надёжно” — не одно и то же, увы.

Вывод по допуску

Изменение допуска допустимо рассматривать только если одновременно подтверждено, что:

уход 3–5% стабилен и не развивается дальше;

не влияет на выполнение целевых функций;

не сопровождается скрытыми деградационными процессами;

воспроизводимо объясняется конкретным физическим механизмом;

подтверждено испытаниями и статистикой.

Пока причина неизвестна, расширение допуска выглядит как рискованная временная мера, а не как инженерно обоснованное решение.

---

7. Что нужно сделать в рамках доисследования

7.1. Разделить проблему на два вопроса

Нужно отдельно исследовать:

А. Почему деформируется плата?

Б. Почему именно эта деформация приводит к уходу масштабного коэффициента?

Пока эти два вопроса слеплены вместе, расследование будет вязнуть, как трактор в болоте.

7.2. Собрать корреляции

Для каждой единицы изделия желательно зафиксировать:

значение коэффициента до ТВЦ/ТВЧ;

значение после ТВЦ/ТВЧ;

величину и характер деформации платы;

серийный номер;

партию платы;

партию компонентов;

особенности сборки;

способ крепления;

результаты повторных испытаний.

Нужно понять: всегда ли деформация и уход коэффициента связаны напрямую, или это лишь совпадающие признаки.

7.3. Проверить механику

Нужны измерения:

плоскостности платы;

прогиба до/после испытаний;

напряжённого состояния в точках крепления;

деформации в районе чувствительных элементов;

влияния момента затяжки крепежа.

7.4. Проверить электрическую часть

Нужно определить, в каком именно узле рождается изменение коэффициента:

чувствительный элемент;

аналоговый фронт-энд;

опорное напряжение;

АЦП/цифровая коррекция;

калибровочные коэффициенты;

питание;

межсоединения.

7.5. Локализовать воспроизводимость

Нужны испытания по сериям:

до ТВЦ/ТВЧ;

после каждого этапа;

с промежуточными измерениями;

на нескольких экземплярах;

по принципу “изменяем один фактор за раз”.

Иначе получится не исследование, а археология случайностей.

7.6. Проверить конструктивные гипотезы

Рекомендуется сравнить варианты:

плата без жёсткого крепления / с альтернативным креплением;

другой момент затяжки;

изменение расположения опор;

разгрузка от механических напряжений;

иные материалы прокладок / шайб / клеёв;

иные платы или партии материалов.

7.7. Провести разрушающий анализ на дефектных экземплярах

Если возможно, на изделиях с проявившимся отклонением провести:

визуальный осмотр;

микроскопию пайки;

контроль трещин;

анализ коробления;

послойный анализ или рентген;

сравнение с исправными экземплярами.

---

8. Предлагаемая формулировка проблемы для официального документа

Можно оформить так:

Проблема:

После проведения ТВЦ/ТВЧ на части изделий наблюдается устойчивый уход масштабного коэффициента на 3–5%, сохраняющийся в дальнейшей эксплуатации на космическом аппарате. Одновременно фиксируются признаки деформации платы. Текущая компенсирующая мера — замена всего модуля. Первопричина дефекта не установлена.

Риск:

При отсутствии установленного механизма дефекта сохраняется вероятность повторного проявления отклонения, а также риск принятия скрыто деградировавших изделий при расширении допуска.

Необходимость доисследования:

Требуется установить причинно-следственную связь между воздействием ТВЦ/ТВЧ, деформацией платы и уходом масштабного коэффициента, а также оценить допустимость пересмотра норм только после подтверждения физического механизма и стабильности параметров.

---

9. Краткие выводы

1. Имеется неустранённая техническая проблема, связанная с деформацией платы и уходом масштабного коэффициента.

2. Отклонение 3–5% после ТВЦ/ТВЧ является значимым и устойчивым.

3. Текущее решение в виде замены модуля является временной мерой, а не устранением причины.

4. Расширение допуска без установления первопричины связано с серьёзным риском.

5. Основной приоритет — доисследование механизма дефекта, локализация источника смещения коэффициента и проверка конструктивно-технологических гипотез.

dfs1

---

10.

По результатам предварительного анализа представленного описания можно сделать вывод, что наблюдаемое отклонение масштабного коэффициента на уровне 3–5% после ТВЦ/ТВЧ, вероятно, связано с изменением механического и/или электрического состояния модуля, сопровождающимся деформацией платы. На текущем этапе первопричина не установлена, вследствие чего замена всего модуля остаётся единственной практической мерой устранения проявления дефекта. Рассмотрение вопроса о пересмотре допуска возможно только после завершения доисследования, подтверждения физического механизма возникновения отклонения и оценки влияния данного отклонения на функциональную надёжность изделия в условиях эксплуатации на космическом аппарате.